ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ                                   Αρ. Φύλλου 46

3 Μαρτίου 2000

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’  ΑΡΙΘ. 2801

Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας  του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή;

Άρθρο 1-3….

Άρθρο 4

Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται η ίδρυση πρατήριων καυσίμων ή σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης , εξοπλισιμένων με αντλίες καυσίμων η ή προσθήκη αντλιών καυσίμων σε υφιστάμενους στοθμούς, εφόσον, στο κτίριο, άνωθεν του επιπέδου η των επιπέδων που καταλαμβάνει το πρατηριο ή ο σταθμός στεγάζονται οι εξής χρήσεις:

κατοικίες (πλην μονοκατοικιών ή διπλοκατοικιων, εφοσον αυτές χρησομοποιούνται αποκλειστικά για ιδιοκατοίκηση του ιδιου του εκμεταλλευτή  του πρατηρίου  και της  οικογενειας του),

καταστήματα,

εκπαιδευτήρια,

νοσηλευτήρια,

οίκοι ευγηρίας ,

γηροκομεία,

θέατρα η κινηματογράφοι

ή  λοιποί χώροι συνάθροισης κοινού, εξαιρουμένων των χρήσεων γραφείων και ξενοδοχείων.

Σταθμοί αυτοκινήτων, υπαγόμενοι στις διατάζεις της παραγράφου αυτής, για τους οποίους έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά γιά κατ’ αρχήν έγκριση θέσης ή χορήγηση άδεια ίδρυσης, συνεχίζουν και προωθούνται μέχρι του τελικού σταδίου, μόνο ως προς το μέρος του σταθμού και των τυχόν εξυπηρετικών εγκαταστάσεων αυτού (πλυντήρια, λιπαντήρια ) και όχι των αντλιών καυσίμων.

Σταθμοί αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής, για τους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί και η αδεία ίδρυσης με αντλίες καυσίμων, δύνανται να εφοδιασθούν με άδεια λειτουργίας, μόνο καθ' ο μέρος αυτή αφορά στη στάθμευση και τις λοιπές εξυπηρετικές εγκαταστάσεις πλην των αντλιών καυσίμων η εφοδιάζονται με πλήρη αδεια λειτουργίας, η οποία συμπεριλαμβάνει και τις αντλίες καυσίμων, εφόσον προ της χορηγήσεως της ληφθούν τα μέτρα που προβλέπονται από τα εδάφια  4.1, 4.2. 4.3 και 4.4 της παραγράφου 4 του παρόντος. Οι σταθμοί αυτοί, μετά. τη, χορήγηση της πλήρους αδειας λειτουργίας τους. υποχρεούνται στην τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται από το εδάφιο 4.5 της παραγράφου 4 και από τις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου. Η λήψη των μέτρων των παραγραφών 4. 5 κοι 6 του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτική και γιο νεοϊδρυόμενους σταθμούς η πρατήρια κάτωθεν γραφείων και ξενοδοχείων.

2. Υφιστάμενα πρατήρια καυσίμων, τα οποία λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων με ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 , απομακρύνονται εντός ενός (1) έτους  από τη δημοσίευση του παρόντος, εκτός αν προ της παρελεύσεως της ανωτέρω προθεσμίας, μετά οπό εγκριση της αρμοδίας αρχής, υλοποιηθούν τα μέτρα των εδαφίων 4.1. 4.2, 4,3 και 4.4 της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Κατά το ως άνω μεταβατικό διάστημα της λειτουργίας τους, δεν δύναται να γίνει μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας τους, εάν δεν έχουν υλοποιηθεί τα ανωτέρω αναφεθέντα μέτρα.

Όλα τα υπόλοιπα πρατήρια που είναι εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας πρέπει να τοποθετήσουν σε όλες  τις αντλίες καυσίμων, εντός εξι (6) μηνών ειδικές βαλβίδες ασφαλείας (shut-off valves), ώστε να διακόπτεται η ροή τoυ καυσίμου, σε περίπτωση πυρκαιας ή βίαιης αποκόλληοης της αντλίας λόγω  πρόσκρουσης αχήματος επι αυτής. Η τσποθέτηση των παραπάνω βαλβίδων στις αντλίες καυσίμων είναι υποχρεωτική και για τα πρατήρια που έχουν αδεία ίδρυσης η βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο αδειοδότησης  η πρόκειται να ιδρυθούν εφεξής.

Για υφιστάμενα πρατήρια κάτωθεν γραφείων ή ξενοδοχείων, ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 4,5 και 6 του παρόντος άρθρου.

3.Υφιστάμενοι σταθμοί με αντλίες καυσίμων, οι οποίοι λειτουργούν σε κτίρια οπου στους υπόλοιπους ορόφους στεγάζονται κατοικίες, καταστήματα, εκπαιδευτήρια, νοσηλευτήρια,οίκοι ευγηρίας, γηροκομεία, θέατρα , κινηματογράφοι, γραφεία και ξενοδοχεία, οφείλουν να

απομακρύνουν τις αντλίες και να αποξηλώσουν ή απενεργοποιήσουν τις δεξαμενές καυσίμων, εντός ενός(1) έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος νομαυ, εκτός αν  προ της παρελεύσεως της ανωτέρω προθεσμίας, μετά από εγκριαη της αρμοδίας αρχής, υλοποιηθούν τα μέτρα των εδαφίων 4.1, 4.2, 4.3 χαι 4.4 της παραγράφου 4 του πορόντος άρθρου. Εφόσον η άδεια του σταθμού λήγει πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ,αυτή ανανεώνεται μόνο καθ' ο μέρος αφορά  το σταθμό και τις λοιπές εξυπηρετικές Εγκαταστάσεις του και όχι για τις αντλίες καυσίμων.

4. Οι σταθμοί και τα πρατήρια των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται νο εξακολουθήσουν τη λειτουργία τους και με τις αντλίες καυσίμων, εφόσον, μετά  από  έγκριση της αρμόδιας αρχής, ληφθούν όλα το ακολούθα πρόσθετα μέτρα:

4.1. Να τοποθετήσουν εντός τρίμηνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος Μονάδα Ανάκτησης Ατμών βενζίνης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ της 10245/713/97 κ.υ.α. (ΦΕΚ 311 Β΄) ‘Μέτρα και όροι για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών’ (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της,  από τις τερματικές εγκαταστάσεις στους σταθμούς διανομής καυσίμων".

4.2. Σε όλες τις αντλίες καυσίμων πρέπει, εντός τρίμηνου οπό της δημοσιεύσεως του παρόντος, να τοποθετηθούν ειδικές βαλβίδες ασφαλείας (shut-off valves) ώστε να διακόπτεται η ροή του κυυσιμου, σε περίπτωση πυρκαγιάς  ή βίαιης αποκόλλησης της αντλίας λόγω πρόσκρουσης οχήματος επί ουτης.

4.3. Στο χώρο ανεφοδιασμού των οχημάτων και ειδικότερα επάνω απο τις αντλίες καυσίμων τοποθετείται εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος. σύστημα ανίχνευσης και  κατάσβεσης πυρκαγιάς  τοπικής εφαρμογής ,κατάλληλου πυροσβεστικού υλικού, το οποίο θα λειτουργεί είτε αυτόματα είτε και χειροκίνητα, με κομβία λειτουργίας, τα οποία ενεργοποιούνται οπό δύο(2) τουλάχιστον σημεία, το ένα στα χώρο ανεφοδιασμού των οχημάτων και το άλλο στο γραφεία διοίκησης της εγκατάστασης,

4..4. Στο χώρο των φρεατίων των δεξαμενών καυσίμων  τοποθετείται, εντός ενός (1) μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος, ένας τροχήλατος πυροσβεστήρας σκόνης, χωρητικότητας 25 ΚGR.

4.5, Από της δημοσιεύσεως ταυ παρόντος το πιστοποιητικό πυρσσφαλείας θα ανανεώνεται κάθε έξι (6) μήνες για τους σταθμούς και κάθε τρία (3) έτη για τα πρατήρια και κατατίθιεται στην αρμοδία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών  της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης · του πιστοποιητικού, η αρμόδια υπηρεσία  προχωρεί  αυτεπάγγελτα στην προσωρινή ανάκληση της αδείας λειτουργίας της εγκατάστασης. Τα ως άνω μέτρα των εδαφίων 4.1 έως και 4.5 οφείλουν να λάβουν και οι σταθμοί αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, αμιγείς ως προς τη χρήση, δηλαδή σταθμοί που στεγάζονται σε κτίριο των οποίων όλοι οι όροφοι χρησιμοποιούνται είτε ως χώροι στάθμευσης είτε για εξυπηρέτηση του σταθμού (π,χ. αποθήκες, πλυντήρια, λιπαντήρια),

5. Για τους σταθμούς και τα πρατήρια της προηγούμενης παραγράφου απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη. αλλαγή και τροποποίηση των εγκαταστασεων εάν αυτή προηγουμένως  δεν έχει· εγκριθεί από την οαρμόδια Υπρεσία Μεταφορων και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Στους σταθμούς της κοτηγορίας αυτής οι υπό του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 455/1976 (ΦΕΚ 169 Α). όπως ισχύει, προβλεπόμενες επιθεωρήσεις, διενεργούνται  υποχρεωτικώς ανά διετία.

Γιο τα πρατήρια υγρών καυσίμων  επιβάλλεται η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας οπό Διπλωματούχους ή Τεχνολόγους Μηχανικούς, σύμφωνα με τις ιοχύουαες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών. Η μελέτη εγκρίνεται από την αρμόδια κατά  τόπον .Πυροσβεστική  Αρχή.

Μετά τη διενέργεια αυτοψίας από Αξιωματικό της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και, εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα από τη μελέτη μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία χορηγεί στον ενδιαφερόμενο Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας το οποίο υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή.

Η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας είναι τριετής.

Όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε οποιαδήποτε περίπτωση, διαπιστώσει, κατόπιν αυτοψίας, ότι δεν τηρούνται τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο μέτρα και μέσα  πυροπροστασίας, ανακαλεί το Πιστοποιητικό και κοινοποιεί την απόφαση της στην Αρχή που είναι αρμόδια γιο τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας.

Για τα πρατήρια υνρών κουσιυων οι υπό -του άρθρου 21, τιαρ. 9 του β δ. 465/1970 (ΦΕΚ 150 Α) και του όρθρου 20 του π.δ. 1224/1981 (ΦΕΚ 303 ΑΙ, όπως αυτά ισχύουν, προβλεπόμενες επιθεωρήσεις διενεργούνται υποχρεωτικά ανά τετραετία.

6. Εντός δυο (2) ετών απο της δημοσιευαεως της απόφασης της επόμενης παραγράφου, με μερίμνα των εκμεταλλευτών  τους, θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής έλεγχος των πινάκων διακοπτών , καλωδιώσεων , των τυχόν ράβδων ή σωλήνων γείωσης   δεξαμενών και της εν γένει ηλεκτρολογικής εγκατάστασης όλων ανεξαιρέτως των πρατηρίων και σταθμών αυτοκίνητων, ο οποίος θα επαναλαμβάνεται ανά διετία για τα πρατήρια και τους σταθμούς με αντλίες καυσίμων και ανά τετραετία για τους λοιπούς σταθμούς, εκδιδομένης σχετικής βεβαίωσης εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

7. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις επιθεωρήσεις και τους Ελέγχους, που αναφέρονται στις παραγράφους: 5 και 6 του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού  Μεταφορών και Επικοινωνιών η οποία θα εκδοθεί εντός εξαμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος,

Άρθρο 6

Ρυθμίσεις θεμάτων τεχνικής οχημάτων

1. Πρατήρια υγραερίου ή μικτό πρατήρια που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 269/19Β1 (ΦΕΚ 76 Α') ή 595/ 1984 (ΦΕΚ 218 Α') όπως ισχύουν, και βρίσκονται σε περιοχές εντός και εκτός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων όπου, από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή άλλα σχέδια ρύθμισης χρήσεων γης (Γ.Π.Σ., Ζ.Ο,Ε., Σ.Χ,Ο.Ο.Α.Π.), δεν επιτρέπεται η παραμονή τους, εξακολουθούν να λειτουργούν με την υφιστάμενη κυκλοφοριακή σύνδεση τους για μια δεκαετία από τη λήξη  της ισχύος της άδειας λειτουργίας τους.

Το αυτό ισχύει και για πρατήρια σε περιοχές των οποίων θα ρυθμιστούν  ή θα μεταβληθούν οι χρήσεις γης μετά τη δημοσίευση του παρόντος νομού. Τυχόν μη ανανεωθείσες ή ανακληθείσες άδειες  λειτουργίας τέτοιων πρατηρίων για πολεοδομικούς λαγούς ανανεώνονται ή επανέρχονται σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Πρατήρια υγραερίου η μικτά πρατήρια που διαθέτουν σε ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου Ί997 έγκριση  καταλληλότητας θέσης υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος όρθρου και προωθούνται μέχρι του τελικού σταδίου της άδειας λειτουργίας.

9. Στους υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων όπου η στάθμευση εξυπηρετείται από υπαλλήλους, η ωφέλιμη χωρητικότητα σταθμού συνυπολογιζόμενων και των απαραίτητων διαδρόμων, κ.λ.π. ορίζεται σε 10 τ.μ. ανά  αυτοκίνητο.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς  του παρόντος, νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στα άρθρα αυτού Παραγγέλλουμε τη  δημοσίευση του παρόντος στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2000

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ